Ministero delle  Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI (DGSIS)

Div. 3 - Ufficio di Statistica

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2016

OBIETTIVO OPERATIVO:

STATISTICHE  SULL’INCIDENTALITA’ NEI TRASPORTI STRADALI,

ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI STRADA

Problematiche da affrontare in materia di sicurezza stradale:

(a cura della Fondazione Luigi Guccione ONLUS )

- Ostacoli fissi

(Pag. 2)

- Dimensione del problema (in forma numerica)

(Pag. 2)

- Dimensione del problema (in forma grafica)

(Pag. 3)

- Riferimenti normativi consultati

(Pag. 4)

- Azioni svolte fino ad oggi per contribuire al miglioramento della sicurezza stradale

(Pag. 5)

- Azioni che andrebbero eseguite

(Pag. 5)

(a cura dell’Ing. Leopoldo Iovino - Familiare di vittima della strada per tali problematiche - Fondazione Luigi Guccione ONLUS )

1. Ostacoli fissi

Percorrendo, a bordo di un veicolo, strade del nostro Paese, non risulta difficile constatare la presenza, ai margini delle stesse, di ostacoli fissi (pali di impianti di pubblica illuminazione, sostegni delle linee aeree di trasporto di energia elettrica e di telecomunicazione, alberature, etc,...) per i quali occorrerebbe verificare:

- la loro distanza dal limite della carreggiata;

- se essi sono corredati di adeguate barriere protettive e/o attenuatori d’urto,

per accertarsi della conformità a quanto prescritto da relative norme.

Quanto evidenziato ai punti a) e b), rappresenta un potenziale pericolo per un veicolo che percorre una strada (ma, principalmente, per i suoi occupanti) nel caso di una sua eventuale fuoriuscita dalla sede stradale a seguito di perdita di controllo dello stesso.

La strada, infatti, è un sistema "a guida libera"; ciò significa che i veicoli che vi transitano, non sono vincolati a dei percorsi obbligati per cui, per cause diverse, legate ai conducenti (colpo di sonno, scarsa attenzione alla strada, guida sotto l’effetto di alcool o droga, velocità eccessiva, manovre per evitare altri veicoli oppure ostacoli improvvisi, etc...), ai veicoli (scoppio pneumatici, malfunzionamento dello sterzo e/o dei freni, etc...), ed alle condizioni della strada, essi possono fuoriuscire dalla sede viaria ed andare ad impattare contro un ostacolo fisso eventualmente presente ai suoi lati con conseguenze, molto spesso, drammatiche.

2. Dimensione del problema (in forma numerica)

| Urto contro ostacolo accidentale - Tab. 1° |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Incidenti | 8.425 | 7.646 | 7.911 | 8.274 | 7.624 |
| Morti | 341 | 322 | 312 | 329 | 254 |
| Feriti | 10.309 | 9.438 | 9.832 | 10.148 | 9.507 |

Stima del danno alla collettività - Tab. 1b

| Anno | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feriti (euro) | 438.132.500 | 401.115.000 | 417.860.000 | 431.290.000 | 404.047.500 |
| Morti (euro) | 511.500.000 | 483.000.000 | 468.000.000 | 493.500.000 | 381.000.000 |
| Totale (euro) | 949.632.500 | 884.115.000 | 885.860.000 | 924.790.000 | 785.047.500 |

Note: per i dati (cfr. Fig. 1a) degli incidenti con urto contro ostacolo accidentale, la fonte di riferimento è ACI-ISTAT;

per la stima del danno (risultante) alla collettività, sono stati utilizzati i valori (42.500 euro, per il costo di un ferito; 1.500.000 euro, per il costo di un morto) rilevati dallo Studio di valutazione dei costi sociali dell’incidentalità stradale già elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Commento

Come si vede, nel periodo temporale 2010–2014, la stima del danno alla collettività per il problema sopra esposto e relativo a strade del nostro Paese, è stato di euro 4.569.187.500 (cifra di poco superiore ai quattro miliardi e mezzo di euro).

E’ doveroso, quindi, provare ad:

- avanzare proposte di miglioramento della sicurezza stradale che abbiano un costo sostenibile per i Comuni e per gli altri Enti Gestori di Strade;

- indicare le modalità per reperire le risorse economiche per adeguare gli impianti, eventualmente, non a norma.

3. Dimensione del problema  (in forma grafica)

Fig. 1							Fig. 2

Fig. 3							Fig. 4

Fig. 5

4. Riferimenti normativi consultati

- Per le distanze degli ostacoli fissi dal limite della carreggiata:

  - par. 2.1.07, D.M. n.449/1988;

  - art.3, allegato 1, al D.M. 18/2/1992 n.223;

  - art.26, comma 6, D.P.R. 16/12/1992 n.495;

  - art.3, allegato al D.M. 15/10/1996;

  - art.3, allegato al D.M. 3/6/1998;

  - art.3, allegato al D.M. 21/6/2004;

  - par.a.2.1, allegato A, sez.714, Norma CEI 64-8/2007 (richiama i D.M. 3/6/1998, D.M. 18/2/1992 n.223, D.M. 15/10/1996,  D.M. 21/6/2004);

  - guida CEI 64-19/2014;

Note: 1) Le norme CEI, emesse dal Comitato Elettrotecnico Italiano, non sono norme cogenti ma rappresentano la “best practice” (migliore pratica) per la realizzazione degli impianti elettrici;

2) La legge n.186/1968,  considera le norme CEI quale riferimento per la realizzazione degli impianti elettrici a regola d’arte.

- Per la protezione degli ostacoli fissi con adeguate protezioni:

  - art.3, allegato 1, al D.M. 18/2/1992 n.223;

  - art.3, allegato al D.M. 15/10/1996;

  - art.3, allegato al D.M. 3/6/1998;

  - art.3, allegato al D.M. 21/6/2004;

  - par.a.2.1, allegato A, sez.714, Norma CEI 64-8/2007 (richiama i D.M. 3/6/1998, D.M. 18/2/1992 n.223, D.M. 15/10/1996,  D.M. 21/6/2004);

Note: 1) Le norme CEI, emesse dal Comitato Elettrotecnico Italiano, non sono norme cogenti ma rappresentano la “best practice” (migliore pratica) per la realizzazione degli impianti elettrici;

2) la Legge n.186/1968,  considera le norme CEI quale riferimento per la realizzazione degli impianti elettrici a regola d’arte.

  - art.3, comma e, allegato III, D.M. 35/2011;

- Per la pubblicità sulle strade (altra tipologia di ostacoli fissi ai margini delle strade):

  - art.23, D.L. 30/4/1992 n.285;

  - art.48, comma 2, D.P.R. 16/12/1992 n.495;

  - art.51, comma 2, D.P.R. 16/12/1992 n.495;

  - Regolamenti Comunali;

d) Per la sicurezza stradale;

  - art.14, D.L. 30/4/1992 n.285;

  - art.32, Legge 17/5/1999 n.144 (Introduzione Piano Nazionale della Sicurezza Stradale);

  - circolare n.3698/2001 dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici;

  - circolare n.3699/2001 dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici;

e)	Per il finanziamento delle attività connesse all’attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale:

  - art.208, comma 2, D.L. 30/4/1992 n.285

5. Attività svolte fino ad oggi per contribuire al miglioramento della sicurezza stradale

- Organizzazione, nel novembre 2014, di un Convegno a Castellammare di Stabia (NA) sul tema degli ostacoli fissi ai margini delle strade e della pubblica illuminazione (Cfr. link di seguito riportato):

http://www.sicurezzastradale-ostacolifissiepubblicailluminazione.eu

- collaborazione con la Fondazione “Luigi Guccione” per la redazione e la pubblicazione del Dizionario sulla Sicurezza Stradale nel luglio 2015;

- partecipazione agli Stati Generali della Sicurezza Stradale organizzati a Roma presso la Camera dei Deputati nel novembre 2015;

- organizzazione, nel dicembre 2015, di un Corso di Formazione presso il Comune di Torre del Greco (NA) sul tema degli ostacoli fissi ai margini delle strade e della pubblica illuminazione;

- organizzazione, nel febbraio 2016, di un Corso di Formazione presso il Comune di San Valentino Torio (SA) sul tema degli ostacoli fissi ai margini delle strade e della pubblica illuminazione;

- organizzazione, nel giugno 2016, di un Corso di Formazione presso il Comune di Bracigliano (SA) sul tema degli ostacoli fissi ai margini delle strade e della pubblica illuminazione, in collaborazione con la Provincia di Salerno e con l’Ordine degli Ingegneri di Salerno;

- collaborazione con la Fondazione “Luigi Guccione” per la redazione e la pubblicazione del Quaderno sulla Sicurezza Stradale nel luglio 2016.

6.  Azioni che andrebbero eseguite

A) Mappare le strade interessate alla circolazione stradale per individuare gli ostacoli fissi esistenti potenzialmente pericolosi da rimuovere e/o proteggere;

B) Procedere, in un prefissato arco temporale:

- al riposizionamento a distanza di sicurezza dei pali di impianti di pubblica illuminazione pericolosi oppure, quando ciò non sia possibile,  alla loro sostituzione con pali a sicurezza passiva oppure alla protezione con adeguati attenuatori d'urto;

- alla rimozione dei sostegni delle linee aeree di trasporto di energia elettrica e delle linee di telecomunicazione prevedendo la possibilità di interrare le stesse;

- all'installazione di adeguati attenuatori d'urto su alberi la cui posizione dal limite della carreggiata è potenzialmente pericolosa;

C) quanto indicato al punto B) andrebbe eseguito per gli impianti già esistenti; per gli impianti di pubblica illuminazione di nuova realizzazione la riduzione del rischio è strettamente connessa con una progettazione ottimizzata degli stessi.

Una progettazione ottimizzata, infatti, porta a realizzare un impianto a norma con il numero minimo di pali necessari, riducendo così il rischio di collisioni con veicoli che possono uscire fuori strada.

D) formare ed informare le Pubbliche Amministrazioni competenti sulle tematiche sopra descritte.